Du kan skrive i svarrutene på dette arket ved hjelp av Word. Husk å klikke i den ruten som du skal skrive i.

Du kan tegne på klemmebrettet ved hjelp av tegneprogrammet i Word. Dette programmet kan du hente bak ”vis” på verktøylinjen. Husk å klikke på klemmebrettet for hver strek du skal tegne. Besvarelsen bør du ta vare på i mappen din.

OPPGAVE 2

|  | MERKESKILT: ASEA. 1280rpm; IP56; N163P4. 230 V / 400V; 3» 50 Hz. 18 A / … A; 4,7 KW. Cos j = 0,8; h=…; M. KLEMMEBRETT: Klikk på klemmebrettet før du tegner. | A: | Hvor stor strøm er denne motoren laget for å kunne trekke når spenningen er 230 V? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Svar: |  |
|  |  | B: | Beregn den effekten som denne motoren trekker fra strømnettet ved full last. |
|  |  | Svar: |  |
|  |  | C: | Hvor stort strøm vil motoren trekke dersom den kobles til en spenning på 400V? |
|  |  | Svar: |  |
|  |  | D: | Vis hvordan laskene på klemmebrettet må legges når motoren skal kobles til 400 V. |
|  |  | E: | Beregn virkningsgraden for motoren. |
|  |  | Svar: |  |