Du kan skrive i svarrutene på dette arket ved hjelp av Word. Husk å klikke i den ruten som du skal skrive i.

Du kan tegne på klemmebrettet ved hjelp av tegneprogrammet i Word. Dette programmet kan du hente bak ”vis” på verktøylinjen. Husk å klikke på klemmebrettet for hver strek du skal tegne. Besvarelsen bør du ta vare på i mappen din.

OPPGAVE nr 1

| Motoren skal kobles til et 230 V Anlegg. | MERKESKILT: NORMOTOR. 2860rpm; IP54; N136P4. 230 V / 380 V; 3» 50 Hz. 10,9 A / 6,3 A; 2610 W. Cos j = 0,75; h=0,8; M. KLEMMEBRETT: Klikk på malen før du tegner. | A: | Hvor stor strøm er denne motoren laget for å kunne trekke når spenningen er 230 V? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Svar: |  |
|  |  | B: | Beregn den effekten som denne motoren trekker fra strømnettet ved full last. |
|  |  | Svar: |  |
|  |  | C: | Hvor stort turtall har denne motoren? |
|  |  | Svar: |  |
|  |  | D: | Hvor stor er effektfaktoren for motoren? |
|  |  | Svar: |  |
|  |  | E: | Vis hvordan laskene må legges på klemmebrettet når motoren skal kobles til 230 V. |
|  |  | F: | Når motoren blir koplet til, viser det seg at den sviver feil vei. Hva må du foreta deg for å endre dreierettingen? |
|  |  | Svar: |  |